自动式双探头检针机说明书

#### Metal  DETECTOR

### DCH600C(双探头)

使

用

说

明

书

东莞市鼎创电子科技有限公司

DONGGUAN DINGCHUANG ELECTRICAL TECH. CO.,LTD.

## D

敬告用户：

1．感谢您购买本公司生产的金属检测仪。

2．为使机器经常保持最佳工作状态，请根据本说明书正确使用。

3．本仪器可能会受到使用环境的诸多因素的影响，灵敏度也可能受到影响，敬请注意。

目  录

一．概况------------------------------------------------------

二．性能说明--------------------------------------------------

三．操作方式--------------------------------------------------

四．安装及操作规程--------------------------------------------

五．技术指标--------------------------------------------------

六．保养------------------------------------------------------

七．故障及维修------------------------------------------------

八．安全使用需知----------------------------------------------

九．合格及保修---------------------------------------------

一．概述

我公司是生产金属检测仪的专业制造商。我公司生产的全自动输送金属检测仪，广泛适用于检测卡通玩具（软体玩具、长毛绒玩具）、服装、针织、床上用品、食品（铝膜包装）、皮革、纺织等行业，用于检测失落于原料或产品中的铁磁性物质（如铁针、铁钉、铁片等）金属碎片。在以上行业出口业务中进行安全检测，及时发现不安全因素，避免国家和企业遭受经济损失，起到极大作用。该仪器深得各级检验检疫部门和广大用户的好评。

全自动输送检测仪，不仅检测灵敏度高，而且生产效率高。被检测物由输送带传送，可与流水生产线连接配套使用，实行流水线自动检测。检测仪采用声光报警，同时自动倒转或停机，操作使用极为方便可靠。

二．性能说明

1．采用DOUBLE专利技术，有高的灵敏度与高的抗干扰能力采用整合技术，开关电源、控制电路、微电脑，放大电路集成在一起，使线路板紧凑，可靠性能更高。

2．主板与面板之间采用SPI串行数据传输，只用3根线就能实现所有的灯与键盘的控制，提高了产品的可靠性。操作简单，方便实用。

3．电源采用开关与线性电源混合使用，达到更宽的工作范围，具有极高的灵敏度，更高的抗干扰能力。

4．微电脑采用美国RISC高性能芯片，强大的数据计算能力保证能有高的灵敏度和高的稳定性。

三．操作方式

1．插上电源插头，必须插入220V带接地装置的专用插座内。

2．按红色电源按扭，操作面板上指示灯会亮，绿色电源按扭自动启动，输送带往前走，机器处于工作状态。

3．灵敏度调节，共有10级，根据箭头可旋上旋下，每旋一次，灵敏度调一节，操作面板上相应的指示灯起变化，客户根据实际要求请选择灵敏度。

4．检查倒带开关，需要自动倒带的拨向自动位置。

5．仪器空转几次正常，用随机附上的标准检验块放到输送带检测，检查仪器的检测性能。

6．选择使用模式，按下操作面板上b和c ,一般出厂前按在c ,  b是检测薄料的。

7．仪器检测性能正常后，把被检物品放到输送带上检测。

当检测到有异物时，声光报警，探头上相应的指示灯亮，输送带停止自动倒回，取下被检物，然后再继续检测其余被检物。（请注意：被检出后取下的物品，应该找出磁性物，再重复送检一次，有时不一定一处断针。）

8． 测完毕后，按下红色电源按扭，关闭仪器，拔掉电插头，做好清洁工作，盖上罩子。（妥善保管好检测块）

四．安装及操作规程

- 1．安装

1）本仪器构造精密，不宜在高温、潮湿的环境下工作。

2）注意周围的环境，不宜有移动的铁磁物体，如电风扇，缝纫机。本机虽有抗干扰的电路存在，还是应该避免。

3）本机工作时应固定妥当，仪器的晃动或震动都有可能对仪器造成误报警。

4）操作本机的工作人员，身上不能携带含有铁磁的物品、如大把钥匙、手机、BB机、钢圈尺、卡尺、螺丝刀等。

- 2．操作规程

1）检查机器探头、输送带上、下面、探头窗口下面表面与输送带托板之间有无杂物、工具等，如有应清除。

- 2）检测

2.1每次检测前，须把灵敏度校正一次 ，以确认机器正常后，方可进行检测。

2.2在检测过程中，必须每隔一小时进行灵敏度校正，以确认机器是否工作正常，工作正常方可再继续检测，若发现机器失灵，应立即停止检测，待排除故障后，需再次校正灵敏度，确认机器正常，方可再进行检测。对故障期间已检验的物品应进行复检，确保无漏检现象。

2.3在检测时，被检物品放于输送带时或被检物品出输送带后，操作人员动物应当轻巧，不得鲁莽，防止产生较强振动，使机器产生误报警。

2.4在检测时，检测到产生报警的被检物品，应再复检一次，仍出现报警，则证明被检物品中含有金属物质。应进行清查排除，排除后再复检，直到不报警为止。

3）被检物品不宜太大，不能超过检测通道，如果碰撞检测探头会造成误报警。

4）机器在检测中若出现异常响声，应立即停机检查，排除故障后再进行检测。

5）检测探头应保持十分稳定，探头上不允许堆放任何物品，不允许借探头作为休息支撑，起动时按“运行”按钮动作应轻巧，防止因震动产生误报警。

6）机器受振动或电源波动影响，偶然会出现一次报警现象，属正常现象，不是故障。

7）每次检测完后应及时按一下“电源”按钮，拔下电源插头切断电源。

五．主要技术指标

1．电源电压：AC220V     50HZ   ±10%

2．功    率：	60	W

3．检测宽度： 600 mm

4.检测厚度： 100mm

5.检测灵敏度：10级任意可调。

6.检测能力：FeФ 1.2(Fe铁球检验块)。

7.输送带速：24m/min。

8.外型尺寸：（长×宽×高）1900mm×1040 mm×950mm。

9.重量：150kg。

六．保养

1．每次检测完毕，应对输送带、探头进行保养，清除掉在机器上的异物。特别注意探头窗口下面表面与输送带托板之间不允许有任何杂物。

2．检测仪不允许用水冲洗来清除杂物。要保证输送带、探头、电气箱的干燥。

3．长时间不用或夏季温度太大时，使用前须将输送带、托板、电气箱上的积聚水汽擦干方可开机。

4．定期对机器传动部分检查加油，对紧固螺丝如有松动应紧固。

5．电机的维护与保养

- 采用卧式齿轮减速机，在正常情况下采用油脂润滑，工作时应注意减速机的温升、噪音。如有异常声音要及时停止，检查原因。

- 减速机可以在室内外各种场合使用，工作环境温度为 0℃--40℃。

- 减速机采用油脂润滑，出厂时机内已加满油脂。由于新装减速机在运转中会产生油脂损耗，故在初次使用2个月应注入油脂，在以后使用过程中应经常及时补充油脂，以保证减速机能正常运转及延长使用寿命。

- 以后工作半年加油一次（8小时工作制），如果工作时间长、环境恶劣，可适当缩短注油时间，减速机的经常清洗和换油（如3—6个月）对于延长减速机的使用寿命有很重要作用。在使用中应经常补充润滑油。机架的轴承为油脂润滑，至少每年换油一次。

七．故障及维修

排除故障须确认在切断电源情况下进行，排除电气故障应有具备相应资格电气人员进行。

| 故 障 现 象 | 故 障 原 因 | 排 除 方 法 |
| --- | --- | --- |
| 不能起动。 | 保险丝断，运行按钮断线或损坏。 | 换保险丝打开电气箱，检查是否断线，换按钮。 |
| 起动烧断保险丝。 | 输送带与托板之间有积聚水汽造成输送带与托板粘接。 | 按保养3条处理，并用手拉起输送带，使输送带与托板脱离 |
| 检测时放置物品出现报警现象 | 机架不稳定;托板紧固螺丝松动;操作不当，用力过猛。 | 调平底脚、固定所有螺丝，轻放操作。 |
| 电机不运行无报警现象，电机运行出现间断性报警现象。 | 输送带上有金属杂物;输送带与托板间有杂物，碰撞探头。 | 检查清除。 |
| 开机后电机不运行，金属通过探头无任何报警现象。 | 电源插头接触不良;电气部份断线出故障 | 重新插好插头，不行再反复1—2次即可;通知供方派人知供方联系修理。 |
| 开机后，电机不运行时出现连续报警现象。 | 电路板插座接触不良，电路板元器件有故障。外部干扰。 | 打开电气箱盖板，松开电路板固定螺丝，重新插好;排除干扰；通知供方联系修理。 |
| 开机，电机运行，有报警现象，但不能自动停机 | 电子继电器损坏，或集成块损坏。 | 与供方联系，邮寄配件。 |

八．安全使用须知

产品合格证

| 产品名称 |  |
| --- | --- |
| 产品型号 |  |
| 出厂编号 | 110511 |
| 检验结论 |  |
| 检 验 员 |  |
| 检验日期 | 年 月 日 |
| 东莞市鼎创电子科技有限公司 |  |

产品保修证书

| 产品名称 |  |
| --- | --- |
| 产品型号 |  |
| 出厂编号 | 110511 |
| 客户名称 |  |
| 地 址 |  |
| 电 话 |  |
| 购买日期 | 年 月 日 |
| 保 修 期 | 壹年 |
| 东莞市鼎创电子科技有限公司 客户服务电话:0769-23109945 |  |